Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Вятский государственный университет»

Колледж ВятГУ

ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №4

«IP-адресация. IPv6

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк-203-52-00

Шильников М.Ю

Преподаватель:

Жилова Ю.А.

Киров

2026

Цель:

– Изучить формат адреса IPv6 и процедуру его формирования

– Научиться сворачивать и развёртывать IPv6

– Научиться извлекать данные сетевого префикса из IPv6-адреса

– Научиться разбивать сеть на подсети

Задание 1

- 006b:0000:0001:0c23:1b79:3000:00b8:0000

6b:0:1:c23:1b79:3000:b8:0

Убраны ведущие нули в каждом гекстете.

- 2020:00B8:0000:0000:2200:0000:0000:21FE

2020:B8::2200:0:0:21FE

Убраны ведущие нули.

Самая длинная последовательность нулевых гекстетов заменена на ::

Задания 2

- 6b::1:c23:1b79:30:b8

006b:0000:0000:0001:0c23:1b79:0030:00b8

- 87d:6f:f6f:e0::e4:54a

087d:006f:0f6f:00e0:0000:0000:00e4:054a

Задания 3

10-FF-E0-48-6E-E4

IP: 35f:f3::39db:2b:40

1.Убираем «-» и вставляем FFFE посередине: 10FF-E0FF-FE48-6EE4

2.Инвертируем 7-й бит первого гекстета: 10₁₆ = 00010000₂ → инвертируем 7-й бит → 00010010₂ = 12₁₆  12FF-E0FF-FE48-6EE4

3.Добавляем к префиксу /64:

Полный адрес: 035f:00f3:0000:0000:12FF-E0FF-FE48-6EE4

Сокращённый: 35f:f3::12FF-E0FF-FE48-6EE4

Задания 4

Ответ: нет, эти 3 IPv6-адреса не находятся в одной подсети, т.к. их первые 64 бита адреса НЕ совпадают.

Задание 5

2001:db8:abcd::/64

Префикс /64 означает:

• Первые 64 бита — сетевая часть (фиксированы)

• Оставшиеся 64 бит — хостовая часть (для адресов устройств)

Т.к. нужно создать 16 подсетей, находим количество дополнительных битов 16=24, таким образом, степень двойки и есть те дополнительные биты из хостовой части.

Префикс новых подсетей будет 64+4=68

Первые 4 гекстета (64 бита): 2001:0db8:abcd:0000 - фиксированы для каждой новой подсети.

Пятый гекстет представляем в 2СС: (первые 4 бита отвечают за подсети, изменяем их, чтобы получить 16 подсетей)

|  | Первые 4 бита в 2СС | Оставшиеся биты в 2СС (начало диапазона) | Оставшиеся биты в 2СС (конец диапазона) | Полный адрес начала подстети в 16СС | Полный адрес конца подсети в 16СС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000 | 000000000000 | 111111111111 | 2001:db8:abcd:0000:: | 2001:db8:abcd:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| 2 | 0001 | 000000000000 | 111111111111 | 001:db8:abcd:1000:: | 2001:db8:abcd:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| 16 | 1111 | 000000000000 | 111111111111 | 2001:db8:abcd:f000:: | 2001:db8:abcd:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |

Задание 6

IPv6 в системе включён, но либо МТС не поддерживает его или мой роутер.