Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Вятский государственный университет»

Колледж ВятГУ

ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №3

«IPv4-адресация»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк-203-52-00

Шильников М.Ю

Преподаватель:

Жилова Ю.А.

Киров

2026

Цель:

– научиться определять адрес подсети и адрес хоста по маске подсети;

– научиться определять количество и диапазон адресов возможных узлов в подсетях;

– научиться структурировать сети с использованием масок.

Задание 1 (Вариант 9)

a) 127.0.0.0 – может

b) 148.256.255.254 – не может т.к 8 бит на один октет (это максимум 255), тут же присутствует 256

c) 45.6.0.10 – может

d) 0.10.254.1 – может

Задание 2

a) 0.255.255.255 – не верно в начале могут идти только 1 (тут первый октет начинается с 0)

b) 255.255.192.128 – не верно т.к. есть чередование единиц и нулей

11111111.11111111.11000000.10000000

b) 254.0.0.0 – верный

11111110…

Задание 3

Определить количество компьютеров в сети, номер (адрес) сети и номер (адрес) узла в сети, широковещательный адрес, а также диапазон доступных ip адресов (первый и последний адрес), общее количество узлов (адресов) в сети.

Адрес: 192.110.17.12

Маска: 255.255.255.192

Решение:

Двоичное представление IP

11000000.01101110.00010001.00001100

Двоичное представление маски:

11111111.11111111.11111111.11000000

Логическое И между IP и маской

11000000.01101110.00010001.00000000

Адрес сети                   Адрес узла

1)Адрес сети: все что справа от разделения заменяем на нули (замена выделена красным)

11000000.01101110.00010001.00000000

192.110.17.0

2)Адрес узла: все что слева от разделения заменяем на нули(замена выделена красным)

00000000.00000000.00000000.00001100

12

3)Широковещательный адрес: все что справа от разделения заменяем на единицы(выделена красным)

11000000.01101110.00010001.00111111

192.110.17.63

4)Диапазон адресов: адрес сети: 192.110.17.0 – Широковещательный -1 192.110.17.62

192.110.17.0 – 192.110.17.62